МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра телекоммуникаций и информационных технологий

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему:

«Современные протоколы динамической маршрутизации
для обеспечения киберустойчивости
беспроводных сенсорных сетей»

Выполнил: студент
группы ______
________________

Проверил:
________________

Минск 2025

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ	5

1.1 Архитектура и особенности беспроводных сенсорных сетей	5

1.2 Принципы динамической маршрутизации в БСС	7

1.3 Энергетические ограничения и время жизни маршрута	9

2 ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ БСС	11

2.1 Классификация угроз безопасности в БСС	11

2.2 Эволюция угроз и современные векторы атак	13

2.3 Маршрутизация с учетом QoS и энергоэффективности	15

2.4 Проблема перегрузки узлов и балансировка нагрузки	17

3 ПОДХОДЫ К МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ	19

3.1 Свертка критериев и классические алгоритмы	19

3.2 Эволюционные и метаэвристические подходы	21

3.3 Методы машинного обучения в маршрутизации БСС	22

4 СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ ДЛЯ БСС	24

4.1 Адаптация IDS/IPS для сенсорных сетей	24

4.2 Анализ поведения и обнаружение аномалий	26

4.3 Признаки атак и критерии аномальности	27

5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ	29

5.1 Классификация протоколов маршрутизации БСС	29

5.2 Сравнительная оценка протоколов	31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	34

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	36

# ВВЕДЕНИЕ

Беспроводные сенсорные сети (БСС) представляют собой одну из наиболее динамично развивающихся областей современных телекоммуникаций. Состоящие из множества миниатюрных автономных узлов, способных измерять параметры окружающей среды, обрабатывать и передавать данные, БСС находят широкое применение в промышленном мониторинге, системах умного города, сельском хозяйстве, здравоохранении, военной сфере и системах видеонаблюдения. По прогнозам аналитиков, к 2027 году количество подключённых IoT-устройств, значительную часть которых составляют сенсорные узлы, превысит 29 миллиардов.

Ключевой особенностью БСС является ограниченность ресурсов составляющих их узлов: малая вычислительная мощность, небольшой объём памяти и, что наиболее критично, ограниченный запас энергии. Эти ограничения непосредственно влияют на архитектуру сетевых протоколов и, в первую очередь, на протоколы маршрутизации, которые определяют эффективность передачи данных от сенсорных узлов к базовым станциям.

Динамическая маршрутизация в БСС приобретает особую значимость в контексте обеспечения киберустойчивости — способности сети функционировать в условиях целенаправленных атак, отказов узлов и неблагоприятных факторов среды. В отличие от классических проводных сетей, где киберустойчивость достигается за счёт избыточности инфраструктуры и мощных систем защиты, в БСС необходимо находить баланс между безопасностью, энергоэффективностью и качеством обслуживания (QoS).

Актуальность данной работы обусловлена рядом факторов. Во-первых, расширение областей применения БСС порождает новые требования к маршрутизации: передача мультимедийного трафика (видеонаблюдение, потоковая передача данных) требует учёта параметров QoS — допустимой задержки, потерь пакетов, джиттера. Во-вторых, эволюция киберугроз приводит к появлению всё более изощрённых атак, специально нацеленных на протоколы маршрутизации сенсорных сетей. В-третьих, задача многокритериальной оптимизации маршрутов — с одновременным учётом времени жизни маршрута, энергопотребления, задержки и безопасности — остаётся открытой и активно исследуемой проблемой.

Целью данной курсовой работы является исследование современных протоколов динамической маршрутизации для БСС с точки зрения обеспечения киберустойчивости, а также анализ подходов к многокритериальной маршрутизации и обнаружению вторжений в сенсорных сетях.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1) исследовать роль динамической маршрутизации в БСС и специфику её реализации в условиях ресурсных ограничений;

2) проанализировать проблемы безопасности и киберустойчивости, связанные с энергетическим дефицитом, типами трафика и перегрузкой узлов;

3) рассмотреть подходы к многокритериальной маршрутизации, включая методы свёртки критериев и применение классических алгоритмов;

4) исследовать возможности адаптации систем обнаружения вторжений для БСС;

5) провести сравнительный анализ существующих протоколов маршрутизации с точки зрения обеспечения киберустойчивости.

Курсовая работа состоит из пяти глав. В первой главе рассматривается роль динамической маршрутизации в БСС, особенности архитектуры сенсорных сетей и влияние энергетических ограничений на время жизни маршрутов. Вторая глава посвящена проблемам безопасности и киберустойчивости, включая эволюцию угроз, маршрутизацию с учётом QoS и балансировку нагрузки. Третья глава описывает подходы к многокритериальной маршрутизации. Четвёртая глава исследует системы обнаружения вторжений, адаптированные для сенсорных сетей. Пятая глава содержит сравнительный анализ существующих протоколов маршрутизации БСС.

# 1 РОЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ

## 1.1 Архитектура и особенности беспроводных сенсорных сетей

Беспроводная сенсорная сеть представляет собой распределённую самоорганизующуюся систему, состоящую из множества пространственно распределённых автономных сенсорных узлов, взаимодействующих между собой по беспроводным каналам связи. Типичная архитектура БСС включает три основных компонента: сенсорные узлы (motes), шлюзовые узлы (gateway/sink nodes) и центр управления (base station).

Сенсорный узел, как правило, содержит один или несколько датчиков, микроконтроллер для обработки данных, приёмопередатчик для беспроводной связи и источник питания (чаще всего батарею). Ресурсные ограничения сенсорных узлов определяют фундаментальные отличия БСС от традиционных беспроводных сетей. Типичный сенсорный узел оснащён микроконтроллером с тактовой частотой от 4 до 100 МГц, оперативной памятью объёмом от 2 до 128 КБ, флеш-памятью до 1 МБ и батареей ёмкостью от 1000 до 3000 мА·ч.

Беспроводные сенсорные сети обладают рядом характерных особенностей, отличающих их от других типов сетей. К ним относятся: масштабируемость (сети могут включать от десятков до тысяч узлов), самоорганизация (узлы способны автоматически формировать сетевую топологию), многошаговая (multi-hop) передача данных, ориентация на сбор данных (data-centric networking) в отличие от адресно-ориентированных сетей, а также асимметричность трафика — основной поток данных направлен от сенсорных узлов к базовой станции.

В зависимости от области применения выделяют несколько типов БСС. Сети мониторинга окружающей среды характеризуются низкой интенсивностью трафика и длительным временем автономной работы. Промышленные сенсорные сети требуют высокой надёжности доставки данных и предсказуемых задержек. Мультимедийные сенсорные сети (WMSN), используемые для видеонаблюдения и аудиомониторинга, предъявляют повышенные требования к пропускной способности и параметрам QoS. Каждый из этих типов предъявляет специфические требования к протоколам маршрутизации, что делает задачу разработки универсального решения крайне сложной.

Топология БСС является динамической и может изменяться по ряду причин: исчерпание энергии отдельных узлов, выход из строя оборудования, перемещение мобильных узлов, изменение условий распространения радиосигнала. Эта динамичность требует от протоколов маршрутизации способности адаптироваться к изменениям топологии в реальном времени, что обуславливает необходимость использования именно динамической маршрутизации.

## 1.2 Принципы динамической маршрутизации в БСС

Динамическая маршрутизация в беспроводных сенсорных сетях существенно отличается от маршрутизации в традиционных IP-сетях. В классических сетях протоколы маршрутизации (OSPF, BGP, RIP) ориентированы на поиск кратчайшего пути между отправителем и получателем, оперируя сетевыми адресами. В БСС маршрутизация является данные-ориентированной: запросы направляются ко всем узлам, обладающим определённой информацией, а не к конкретным адресам.

Протоколы динамической маршрутизации в БСС можно классифицировать по нескольким критериям. По структуре сети различают плоские (flat) протоколы, в которых все узлы равноправны, и иерархические (hierarchical/cluster-based) протоколы, в которых узлы организованы в кластеры с выделенными головными узлами (cluster heads). По способу инициирования маршрутизации выделяют проактивные протоколы, поддерживающие актуальные таблицы маршрутизации постоянно, реактивные протоколы, создающие маршруты по запросу, и гибридные протоколы, сочетающие оба подхода.

К плоским протоколам относятся такие решения, как SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation), использующий механизм переговоров для эффективной рассылки данных, и Directed Diffusion, реализующий данные-ориентированный подход с использованием градиентов интереса. Иерархические протоколы, такие как LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) и PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems), обеспечивают агрегацию данных на уровне кластеров, что снижает общий объём передаваемых данных и экономит энергию.

Географические протоколы маршрутизации, такие как GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing) и GAF (Geographic Adaptive Fidelity), используют информацию о местоположении узлов для принятия решений о маршрутизации. Эти протоколы не требуют поддержания глобальных таблиц маршрутизации, что делает их масштабируемыми для больших сетей. Однако они требуют наличия системы позиционирования (GPS или альтернативных механизмов определения местоположения).

Принципиальной задачей динамической маршрутизации в БСС является обеспечение надёжной доставки данных при минимальных затратах энергии. В отличие от проводных сетей, где основным критерием является пропускная способность или задержка, в БСС маршрутизация должна учитывать остаточную энергию узлов, качество каналов связи, плотность размещения узлов и тип передаваемого трафика. Это превращает задачу маршрутизации из однокритериальной в многокритериальную задачу оптимизации.

## 1.3 Энергетические ограничения и время жизни маршрута

Энергетический дефицит является одной из ключевых проблем беспроводных сенсорных сетей, непосредственно влияющей на функционирование протоколов маршрутизации. Сенсорные узлы, как правило, питаются от батарей с ограниченной ёмкостью, замена которых зачастую невозможна или экономически нецелесообразна. В связи с этим время жизни сети непосредственно определяется эффективностью расходования энергии.

Энергопотребление сенсорного узла складывается из трёх основных компонентов: затраты на работу датчиков (sensing), затраты на обработку данных (processing) и затраты на передачу и приём данных (communication). Коммуникационная составляющая является доминирующей — передача одного бита информации по беспроводному каналу потребляет в среднем в 1000–3000 раз больше энергии, чем выполнение одной операции процессором. Энергия, затрачиваемая на передачу, пропорциональна расстоянию в степени от 2 до 4 (в зависимости от модели распространения радиосигнала).

Время жизни маршрута в БСС определяется как период, в течение которого маршрут способен обеспечивать передачу данных с заданными параметрами качества. Этот параметр зависит от двух основных критериев. Первый — остаточный запас энергии узлов, входящих в маршрут. Узел с минимальной остаточной энергией определяет «узкое место» маршрута и ограничивает время его жизни. Второй критерий — тип передаваемого трафика, определяющий интенсивность потребления энергии.

Различные типы трафика предъявляют существенно отличающиеся требования к ресурсам маршрута. Телеметрические данные (показания температуры, влажности, давления) генерируют низкоинтенсивный трафик с небольшим размером пакетов и толерантностью к задержкам. Передача видеопотока в системах видеонаблюдения, напротив, генерирует высокоинтенсивный трафик, требующий значительной пропускной способности и строгих ограничений по задержке. Исследования показывают, что передача видеопотока со скоростью 128 кбит/с потребляет в 50–100 раз больше энергии, чем периодическая передача телеметрических данных.

Для оценки времени жизни маршрута T_route с учётом обоих критериев может быть использована следующая модель. Пусть маршрут состоит из последовательности узлов n₁, n₂, ..., nₖ. Для каждого узла nᵢ известна остаточная энергия Eᵢ и скорость расходования энергии rᵢ, определяемая типом передаваемого трафика. Тогда время жизни маршрута определяется как минимум среди всех узлов: T_route = min(Eᵢ/rᵢ) для i от 1 до k. Данная модель позволяет протоколу маршрутизации выбирать маршруты, максимизирующие время жизни, учитывая как энергетическое состояние узлов, так и характер передаваемого трафика.

Проблема маршрутизации с учётом энергетических ограничений тесно связана с задачей обеспечения киберустойчивости. Истощение энергии отдельных узлов может привести к разрыву маршрутов, фрагментации сети и потере связности — симптомам, аналогичным последствиям целенаправленных атак. Более того, атаки, направленные на ускоренное истощение энергии (energy depletion attacks), являются одной из наиболее опасных угроз для БСС, поскольку эксплуатируют фундаментальное ограничение сенсорных узлов.

# 2 ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И КИБЕРУСТОЙЧИВОСТИ БСС

## 2.1 Классификация угроз безопасности в БСС

Беспроводные сенсорные сети подвержены широкому спектру угроз безопасности, обусловленных как природой беспроводной связи, так и ресурсными ограничениями узлов. Систематизация этих угроз позволяет разработать комплексный подход к обеспечению киберустойчивости. Угрозы безопасности БСС можно классифицировать по нескольким основаниям: по уровню сетевой модели, по характеру воздействия и по целям атакующего.

На физическом уровне основными угрозами являются глушение (jamming) — создание помех для подавления беспроводных каналов связи, и физический захват узла (node capture/tampering) — извлечение криптографических ключей и другой конфиденциальной информации из захваченного устройства. Атаки на физическом уровне особенно опасны, поскольку сенсорные узлы часто размещаются в физически неохраняемых зонах.

На канальном уровне (MAC) распространены атаки истощения (exhaustion attacks), при которых злоумышленник непрерывно генерирует запросы на передачу, вынуждая узлы-жертвы тратить энергию на обработку, а также атаки десинхронизации, нарушающие временну́ю координацию протоколов доступа к среде.

На сетевом уровне, который непосредственно связан с маршрутизацией, выделяется целый ряд специфических атак. Атака «чёрная дыра» (black hole) — скомпрометированный узел объявляет себя оптимальным маршрутизатором, привлекая трафик, и затем отбрасывает все проходящие через него пакеты. Атака «серая дыра» (gray hole) — вариация чёрной дыры, при которой узел выборочно отбрасывает пакеты, что затрудняет обнаружение. Атака «червоточина» (wormhole) — два удалённых скомпрометированных узла создают низколатентный канал, искажая представление о топологии сети. Sinkhole-атака — злоумышленник привлекает трафик из определённой области сети, создавая «воронку» для перехвата или модификации данных. Sybil-атака — скомпрометированный узел выдаёт себя за множество узлов, нарушая механизмы маршрутизации, голосования и репутации.

Атаки, направленные на ускоренное истощение энергии (vampire attacks, denial-of-sleep attacks), занимают особое место в классификации угроз для БСС. Эти атаки эксплуатируют протоколы маршрутизации для создания циклических маршрутов или удлинения путей передачи данных, что приводит к ускоренному расходованию энергии промежуточных узлов. Опасность таких атак состоит в том, что каждый отдельный пакет выглядит легитимным, а ущерб проявляется постепенно и кумулятивно.

## 2.2 Эволюция угроз и современные векторы атак

С расширением областей применения БСС и усложнением их архитектуры наблюдается эволюция угроз безопасности. Ранние атаки на сенсорные сети были относительно простыми и основывались на эксплуатации незащищённых протоколов. Современные угрозы становятся всё более изощрёнными и комбинированными, сочетая несколько техник атак для достижения целей.

Одним из значимых современных векторов атак являются атаки на цепочку поставок (supply chain attacks), при которых вредоносный код внедряется в прошивку сенсорных узлов ещё на этапе производства или обновления. Скомпрометированные узлы могут длительное время функционировать нормально, активируя вредоносное поведение только по внешнему триггеру или при наступлении определённых условий.

Атаки с использованием машинного обучения представляют новый класс угроз. Злоумышленники могут использовать алгоритмы обучения с подкреплением для адаптивного выбора стратегии атаки, минимизируя вероятность обнаружения. Например, интеллектуальная атака «серая дыра» может анализировать паттерны работы IDS и корректировать долю отбрасываемых пакетов так, чтобы оставаться ниже порога обнаружения.

Кросс-уровневые атаки (cross-layer attacks) одновременно воздействуют на несколько уровней сетевого стека. Комбинация глушения на физическом уровне с атакой «червоточина» на сетевом уровне позволяет злоумышленнику изолировать часть сети и перенаправить её трафик через контролируемые каналы. Такие комбинированные атаки значительно сложнее обнаружить, поскольку каждый отдельный компонент может не превышать пороговых значений систем обнаружения.

В контексте Интернета вещей (IoT) сенсорные сети становятся частью более обширной инфраструктуры, что создаёт дополнительные векторы атак. Компрометация граничного шлюза может предоставить доступ ко всей сенсорной сети. Атаки на облачные платформы, агрегирующие данные от множества БСС, способны нарушить работу целых секторов критической инфраструктуры. Особую опасность представляют атаки, использующие легитимные протоколы обновления прошивки для распространения вредоносного кода (FOTA-атаки — Firmware Over The Air).

Эволюция угроз диктует необходимость перехода от статических моделей безопасности к адаптивным системам защиты, способным обнаруживать ранее неизвестные атаки на основе анализа аномалий поведения сети. Это особенно актуально для протоколов маршрутизации, которые являются одной из основных целей атак на сетевом уровне.

## 2.3 Маршрутизация с учётом QoS и энергоэффективности

Современные приложения БСС, особенно в области мультимедийного мониторинга и видеонаблюдения, требуют обеспечения определённого уровня качества обслуживания (Quality of Service, QoS). Параметры QoS включают сквозную задержку (end-to-end delay), джиттер (вариацию задержки), коэффициент потерь пакетов (packet loss ratio) и пропускную способность (throughput). Обеспечение QoS в условиях ограниченных ресурсов БСС представляет значительную техническую проблему.

Протоколы маршрутизации с поддержкой QoS решают задачу нахождения маршрута, удовлетворяющего набору ограничений по качеству обслуживания. Формально это можно определить следующим образом: для заданного источника s и назначения d найти маршрут P, такой что сквозная задержка delay(P) не превышает допустимого значения D_max, коэффициент потерь loss(P) не превышает L_max, а пропускная способность bandwidth(P) не менее B_min. Данная задача является NP-трудной в общем случае.

Для систем видеонаблюдения на базе БСС маршрутизация должна одновременно учитывать два конфликтующих критерия: обеспечение QoS и максимизацию времени жизни сети. Видеопоток требует гарантированной полосы пропускания и низкой задержки, что вынуждает использовать узлы с наилучшими каналами связи. Однако интенсивная эксплуатация этих узлов приводит к ускоренному расходованию их энергии. Баланс между этими критериями достигается путём применения методов многокритериальной оптимизации, рассматриваемых в главе 3.

Протокол SPEED (Stateless Protocol for Real-Time Communication) обеспечивает гарантированную скорость доставки пакетов путём поддержания заданной скорости передачи на каждом участке маршрута. Протокол MMSPEED (Multi-Path Multi-SPEED) расширяет этот подход, предоставляя дифференцированные уровни QoS через использование нескольких путей с различными скоростями доставки. Протокол SAR (Sequential Assignment Routing) создаёт деревья маршрутизации с учётом метрики QoS и остаточной энергии, обеспечивая отказоустойчивость через поддержку множества путей.

Взаимосвязь QoS и киберустойчивости проявляется в нескольких аспектах. Атаки на маршрутизацию (чёрная дыра, червоточина) непосредственно ухудшают параметры QoS, увеличивая задержку и потери пакетов. С другой стороны, механизмы обеспечения QoS (мониторинг задержки, контроль потерь) могут служить индикаторами атак. Резкое изменение параметров QoS при неизменных условиях среды может свидетельствовать о компрометации узлов маршрута или о целенаправленной атаке на сеть.

## 2.4 Проблема перегрузки узлов и балансировка нагрузки

Проблема перегрузки отдельных узлов является одной из ключевых проблем маршрутизации в БСС, непосредственно влияющей на киберустойчивость сети. Перегрузка возникает, когда объём трафика, проходящего через узел, превышает его пропускную способность, что приводит к потерям пакетов, увеличению задержки и ускоренному расходованию энергии. Узлы, расположенные вблизи базовой станции (sink node), подвержены перегрузке в наибольшей степени, поскольку через них проходит агрегированный трафик от множества сенсорных узлов. Это явление известно как «проблема воронки» (funneling effect).

Использование избыточных маршрутов и шлюзов является одним из подходов к решению проблемы перегрузки. Развёртывание нескольких базовых станций (шлюзов) позволяет распределить нагрузку между ними и сократить среднее расстояние от сенсорных узлов до ближайшего шлюза. Задача оптимального размещения шлюзов формулируется как задача k-медианы или задача покрытия множества и решается с использованием эвристических алгоритмов.

Балансировка нагрузки в протоколах маршрутизации БСС реализуется несколькими способами. Многопутевая маршрутизация (multipath routing) распределяет трафик между несколькими маршрутами к базовой станции, снижая нагрузку на отдельные узлы. Протокол ECMP (Equal-Cost Multi-Path) выбирает несколько маршрутов с одинаковой стоимостью и распределяет между ними трафик. Адаптивная балансировка динамически перераспределяет нагрузку на основе текущего состояния узлов, перенаправляя трафик с перегруженных участков на менее загруженные.

Связь балансировки нагрузки с киберустойчивостью носит двоякий характер. С одной стороны, равномерное распределение нагрузки повышает устойчивость сети к отказам отдельных узлов, будь то естественные или вызванные атакой. С другой стороны, перегрузка узлов может являться целью или побочным эффектом атак: атаки типа flooding целенаправленно создают перегрузку для истощения ресурсов, а sinkhole-атаки концентрируют трафик на скомпрометированном узле, создавая его искусственную перегрузку.

Современные подходы к балансировке нагрузки в БСС учитывают не только текущую загрузку узлов, но и их остаточную энергию, качество каналов связи и репутацию узлов. Интеграция механизмов балансировки с системами оценки доверия позволяет одновременно решать задачи распределения нагрузки и обеспечения безопасности. Узлы с низким уровнем доверия исключаются из балансировки, что предотвращает перенаправление трафика через скомпрометированные участки сети.

# 3 ПОДХОДЫ К МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ

## 3.1 Свёртка критериев и классические алгоритмы

Задача маршрутизации в БСС является по своей природе многокритериальной: необходимо одновременно оптимизировать несколько конфликтующих критериев — время жизни маршрута, сквозную задержку, надёжность доставки, энергоэффективность и устойчивость к атакам. Многокритериальная оптимизация маршрутов может быть формализована следующим образом: для графа сети G = (V, E), где V — множество узлов, E — множество каналов связи, каждому ребру (i, j) сопоставляется вектор стоимости c(i,j) = (c₁, c₂, ..., cₘ), где m — количество критериев. Задача состоит в нахождении пути P от источника к назначению, оптимального по вектору критериев.

Один из наиболее распространённых подходов к решению многокритериальных задач маршрутизации — свёртка (скаляризация) критериев. Суть метода состоит в преобразовании вектора критериев в единый скалярный показатель путём взвешенного суммирования: F(P) = Σ(wₖ · fₖ(P)), где wₖ — весовые коэффициенты, отражающие относительную важность k-го критерия, а fₖ(P) — значение k-го критерия для маршрута P. При этом Σwₖ = 1, wₖ ≥ 0. Преимущество данного подхода — возможность применения классических алгоритмов поиска кратчайшего пути.

Алгоритм Дейкстры, первоначально предложенный для поиска кратчайшего пути в графе с неотрицательными весами рёбер, эффективно применяется для маршрутизации в БСС после свёртки критериев. Для каждого ребра вычисляется составная стоимость, учитывающая все критерии: cost(i,j) = w₁·(1/E_residual) + w₂·delay(i,j) + w₃·(1/reliability(i,j)) + w₄·risk(i,j), где E_residual — остаточная энергия узла j, delay — задержка на ребре, reliability — надёжность канала, risk — оценка рисков безопасности. Сложность алгоритма Дейкстры составляет O(V²) для простой реализации и O((V+E)·log V) при использовании приоритетной очереди.

Алгоритм Флойда-Уоршелла позволяет найти кратчайшие пути между всеми парами вершин графа за время O(V³). В контексте БСС этот алгоритм применяется для предварительного вычисления таблиц маршрутизации на базовой станции или головных узлах кластеров, обладающих достаточными вычислительными ресурсами. Полученные таблицы затем распределяются по сети, что снижает вычислительную нагрузку на рядовые сенсорные узлы. Однако высокая вычислительная сложность и необходимость знания полной топологии сети ограничивают применимость этого алгоритма в крупных БСС.

Помимо линейной свёртки существуют и другие методы скаляризации. Метод ε-ограничений (ε-constraint method) оптимизирует один из критериев, переводя остальные в разряд ограничений с допустимыми пороговыми значениями. Метод идеальной точки (compromise programming) минимизирует расстояние до идеальной точки в пространстве критериев. Метод анализа иерархий (AHP) позволяет систематически определять весовые коэффициенты на основе экспертных оценок попарных сравнений критериев.

Выбор весовых коэффициентов при свёртке критериев существенно влияет на результат маршрутизации. В статических схемах веса фиксируются при развёртывании сети, что не позволяет адаптироваться к изменяющимся условиям. Адаптивные схемы динамически корректируют весовые коэффициенты в зависимости от текущего состояния сети. Например, при обнаружении атаки вес критерия безопасности может быть увеличен за счёт снижения весов других критериев, что позволяет протоколу маршрутизации реагировать на угрозы.

## 3.2 Эволюционные и метаэвристические подходы

Ограничения методов свёртки — потеря информации о Парето-оптимальных решениях и зависимость от выбора весовых коэффициентов — стимулировали исследование альтернативных подходов к многокритериальной маршрутизации. Эволюционные алгоритмы, основанные на принципах биологической эволюции, позволяют находить множество Парето-оптимальных решений за один запуск.

Алгоритм NSGA-II (Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II) является одним из наиболее эффективных многоцелевых эволюционных алгоритмов. В контексте маршрутизации БСС каждая особь в популяции представляет собой маршрут, закодированный как последовательность узлов. Фитнес-функция оценивается по нескольким критериям (энергоэффективность, задержка, безопасность), а механизм недоминируемой сортировки формирует фронт Парето. Оператор crowding distance обеспечивает разнообразие решений на фронте.

Алгоритм муравьиной колонии (Ant Colony Optimization, ACO) моделирует поведение колонии муравьёв, находящих кратчайший путь к источнику пищи. В применении к маршрутизации БСС «виртуальные муравьи» перемещаются по узлам сети, откладывая «феромон» на пройденных рёбрах. Концентрация феромона отражает качество маршрута и влияет на выбор пути последующими муравьями. Многокритериальная версия ACO (MOACO) поддерживает несколько видов феромона, соответствующих различным критериям оптимизации. Преимуществом ACO является его распределённый характер — каждый узел сети может локально выполнять алгоритм, что соответствует распределённой природе БСС.

Алгоритм роя частиц (Particle Swarm Optimization, PSO) и его многокритериальная версия MOPSO также применяются для оптимизации маршрутов в БСС. Каждая частица представляет возможный маршрут и перемещается в пространстве решений, руководствуясь собственным лучшим результатом и лучшим результатом «соседей». PSO демонстрирует быструю сходимость, однако может застревать в локальных оптимумах. Гибридные подходы, сочетающие PSO с генетическими операторами, позволяют преодолеть это ограничение.

Применение метаэвристических алгоритмов в БСС ограничивается вычислительной сложностью. Полноценное выполнение генетического алгоритма или PSO на сенсорном узле с ограниченными ресурсами затруднительно. Поэтому распространены два архитектурных решения: централизованное — оптимизация выполняется на базовой станции, а результаты рассылаются узлам; и распределённое — каждый узел выполняет упрощённую версию алгоритма, принимая локальные решения на основе ограниченной информации о соседях.

## 3.3 Методы машинного обучения в маршрутизации БСС

В последние годы методы машинного обучения (МО) активно исследуются для решения задач маршрутизации в БСС. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learning, RL) является наиболее естественным подходом, поскольку задача маршрутизации формулируется как последовательное принятие решений в условиях неопределённости.

В модели обучения с подкреплением для маршрутизации каждый узел выступает агентом, состояние определяется параметрами узла и его соседей (остаточная энергия, загрузка, качество каналов), действием является выбор следующего узла для пересылки пакета, а функция награды учитывает задержку доставки, расход энергии и успешность передачи. Q-обучение и его глубокие варианты (Deep Q-Network, DQN) позволяют узлам обучаться оптимальной стратегии маршрутизации без предварительного знания модели сети.

Преимущества подхода на основе МО включают способность адаптироваться к динамически изменяющимся условиям без перенастройки параметров, возможность учёта нелинейных зависимостей между критериями маршрутизации и способность обнаруживать и реагировать на аномалии, вызванные атаками. Недостатки — значительные требования к объёму обучающих данных, вычислительная сложность глубоких моделей и проблема переобучения в условиях ограниченной выборки.

Перспективным направлением является федеративное обучение (Federated Learning), при котором модель маршрутизации обучается распределённо на множестве узлов без централизованного сбора данных. Каждый узел обучает локальную модель на собственных данных и передаёт только градиенты или обновления параметров головному узлу кластера, который агрегирует обновления. Это позволяет снизить объём передаваемых данных и повысить конфиденциальность, что важно для обеспечения киберустойчивости.

# 4 СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ ДЛЯ БСС

## 4.1 Адаптация IDS/IPS для сенсорных сетей

Системы обнаружения вторжений (Intrusion Detection Systems, IDS) являются важнейшим компонентом обеспечения безопасности компьютерных сетей. В классических корпоративных сетях IDS и IPS (Intrusion Prevention Systems) анализируют сетевой трафик и/или системные журналы для выявления признаков вредоносной активности. Однако прямое перенесение классических IDS/IPS в среду БСС невозможно по ряду причин.

Во-первых, классические IDS, такие как Snort или Suricata, требуют значительных вычислительных ресурсов и памяти для хранения баз сигнатур и анализа трафика. Сенсорные узлы не располагают такими ресурсами. Во-вторых, централизованная архитектура классических IDS (с единой точкой мониторинга) не подходит для распределённых БСС, где трафик передаётся по множеству путей. В-третьих, генерация дополнительного трафика для передачи данных мониторинга к центральному анализатору создаёт неприемлемую нагрузку на и без того ограниченные каналы связи и батареи узлов.

Для БСС разработаны специализированные архитектуры IDS, учитывающие ресурсные ограничения. Распределённая архитектура предполагает размещение лёгких агентов обнаружения на каждом узле или на выделенных узлах-наблюдателях (watchdog nodes). Каждый агент анализирует локально доступную информацию — собственный трафик и трафик соседних узлов в пределах радиуса связи. Иерархическая архитектура использует головные узлы кластеров для агрегации и углублённого анализа данных от рядовых узлов кластера. Мобильная архитектура задействует мобильных агентов — специальные программные модули, которые перемещаются между узлами сети, собирая и анализируя данные.

Ключевым требованием к IDS для БСС является минимизация накладных расходов. Анализ должен выполняться быстро и с минимальными затратами энергии. Это достигается за счёт использования облегчённых алгоритмов обнаружения, сокращения объёма анализируемых данных через выборку и агрегацию, а также кооперативного обнаружения, при котором узлы совместно принимают решения об атаке на основе ограниченного обмена контрольной информацией.

Протокол Watchdog/Pathrater является одним из первых механизмов обнаружения вредоносных узлов в ad hoc сетях. Watchdog-модуль отслеживает пересылку пакетов соседними узлами: после отправки пакета узлу-соседу для пересылки отправитель проверяет, был ли пакет действительно переслан дальше. Pathrater использует накопленную информацию о надёжности узлов для выбора доверенных маршрутов. Этот механизм эффективен против атак типа «чёрная дыра» и «серая дыра», но уязвим к атакам «червоточина» и коллективным атакам сговора.

## 4.2 Анализ поведения и обнаружение аномалий

Системы обнаружения вторжений для БСС основываются на двух основных принципах: обнаружение на основе сигнатур (misuse-based detection) и обнаружение аномалий (anomaly-based detection). Сигнатурные методы сравнивают наблюдаемое поведение с известными паттернами атак. Методы обнаружения аномалий строят модель нормального поведения сети и выявляют отклонения от этой модели.

В условиях БСС обнаружение аномалий является предпочтительным подходом по нескольким причинам. Во-первых, хранение базы сигнатур на ресурсоограниченных узлах проблематично. Во-вторых, сигнатурные методы не способны обнаруживать ранее неизвестные атаки (zero-day attacks), тогда как аномалийный подход потенциально обнаруживает любые отклонения от нормы. В-третьих, поведение БСС характеризуется определённой регулярностью (периодический сбор данных, предсказуемые паттерны трафика), что облегчает построение модели нормального поведения.

Для построения модели нормального поведения используются различные метрики. Объём трафика — каждый узел генерирует и ретранслирует характерный объём данных; резкое увеличение может свидетельствовать о flooding-атаке. Паттерн передачи — регулярность генерации и пересылки пакетов; аномальная активность узла (передача данных в нетипичное время или с нетипичной частотой) может указывать на компрометацию. Маршрутная информация — стабильность маршрутов и частота обновлений; частые изменения маршрутных таблиц при неизменной топологии могут быть признаком атаки на протокол маршрутизации.

Статистические методы обнаружения аномалий включают анализ временных рядов (отслеживание изменений параметров узла во времени), пороговые схемы (сравнение текущих показателей с допустимыми диапазонами) и марковские модели (моделирование последовательности состояний узла). Для снижения вычислительной нагрузки применяются облегчённые статистические тесты, такие как кумулятивная сумма (CUSUM) и экспоненциально взвешенное скользящее среднее (EWMA), способные обнаруживать постепенные изменения в поведении узла с минимальными вычислительными затратами.

Кооперативное обнаружение аномалий предполагает совместное принятие решений несколькими узлами. Если один узел обнаруживает подозрительное поведение соседа, он может запросить мнение других соседей этого узла. Механизмы голосования (majority voting) позволяют снизить вероятность ложных тревог: узел признаётся скомпрометированным только если большинство его соседей подтверждают аномалию. Однако кооперативные схемы уязвимы к атакам сговора, когда несколько скомпрометированных узлов покрывают друг друга.

## 4.3 Признаки атак и критерии аномальности

Определение критериев аномальности, то есть ответ на вопрос «что является ненормальным поведением в сенсорной сети», является ключевой задачей проектирования IDS для БСС. В отличие от традиционных сетей, где «норма» определяется относительно обширных баз трафика, в БСС модель нормального поведения часто специфична для конкретного развёртывания и приложения.

Основные признаки атак на маршрутизацию в БСС включают следующие. Аномальная скорость расходования энергии — если узел расходует энергию значительно быстрее, чем ожидается для его роли в сети, это может свидетельствовать о denial-of-sleep атаке или о том, что узел участвует в ретрансляции паразитного трафика. Несоответствие объёмов входящего и исходящего трафика — узел, получающий значительно больше пакетов, чем пересылающий, может быть «чёрной дырой». Аномально высокая частота обновлений маршрутов — может указывать на попытку sinkhole-атаки или атаку подмены маршрутной информации.

Несоответствие заявленных и фактических характеристик — узел, объявляющий оптимальные маршруты (кратчайший путь, наибольшую энергию), но фактически не обеспечивающий заявленное качество, является подозрительным. Необычные паттерны связности — появление «сверхбыстрых» каналов между удалёнными узлами может свидетельствовать об атаке «червоточина». Нетипичное поведение в кластере — узел, постоянно претендующий на роль головного узла кластера, может пытаться получить контроль над агрегацией данных.

Для формализации критериев аномальности используются различные модели. Пороговая модель определяет допустимые диапазоны для каждой метрики: если показатель выходит за установленный диапазон, генерируется сигнал тревоги. Относительная модель сравнивает поведение узла с поведением его соседей: значительное отклонение от среднего по группе свидетельствует об аномалии. Временна́я модель анализирует динамику изменения метрик: резкие скачки или монотонные тренды, не обусловленные внешними факторами, вызывают подозрение.

Важным аспектом является управление частотой ложных тревог (false positive rate). В условиях БСС ложные тревоги влекут за собой дополнительные затраты энергии на передачу оповещений и перестроение маршрутов. Многоуровневая система обнаружения, в которой первичный (быстрый и грубый) анализ выполняется на уровне узла, а углублённый — на уровне кластера или базовой станции, позволяет снизить частоту ложных тревог при сохранении высокой вероятности обнаружения реальных атак.

Применение методов машинного обучения для обнаружения аномалий в БСС набирает популярность. Алгоритмы кластеризации (k-means, DBSCAN) группируют наблюдения и выявляют выбросы. Автоэнкодеры обучаются воссоздавать нормальный входной сигнал и генерируют высокую ошибку реконструкции для аномальных данных. Однако обучение и инференс глубоких моделей непосредственно на сенсорных узлах остаётся проблематичным, что стимулирует разработку ультралёгких моделей, способных функционировать на микроконтроллерах с ограниченной памятью (TinyML).

# 5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ

## 5.1 Классификация протоколов маршрутизации БСС

Протоколы маршрутизации для беспроводных сенсорных сетей классифицируются по нескольким основаниям. Наиболее распространённой является классификация по структуре сети, согласно которой выделяют плоские, иерархические и географические протоколы.

Плоские протоколы маршрутизации не предполагают деления сети на уровни или кластеры — все узлы функционально равноправны. К этой категории относятся: SPIN (Sensor Protocols for Information via Negotiation) — протокол на основе переговоров, в котором узлы обмениваются метаданными о доступных данных перед передачей самих данных, что предотвращает избыточные передачи. Directed Diffusion — данные-ориентированный протокол, использующий механизм интересов (interests) и градиентов (gradients) для организации потоков данных от источников к потребителям. Rumor Routing — гибридный протокол, сочетающий элементы реактивной и проактивной маршрутизации через распространение «агентов» по сети.

Иерархические протоколы организуют узлы в кластеры, выделяя головные узлы для агрегации данных. LEACH (Low-Energy Adaptive Clustering Hierarchy) — один из первых и наиболее известных иерархических протоколов. Узлы случайным образом выбирают себя головными узлами кластеров, принимают данные от членов кластера, агрегируют и передают на базовую станцию. Ротация головных узлов обеспечивает равномерное распределение энергетической нагрузки. TEEN (Threshold-sensitive Energy Efficient Network protocol) расширяет LEACH, вводя пороговые значения для передачи данных, что снижает объём трафика при мониторинге событий. PEGASIS (Power-Efficient Gathering in Sensor Information Systems) формирует цепочку из всех узлов, по которой данные передаются последовательно, минимизируя суммарное расстояние передачи.

Географические протоколы используют информацию о местоположении узлов. GPSR (Greedy Perimeter Stateless Routing) передаёт пакет соседу, наиболее близкому к назначению (жадная стратегия), а при попадании в тупик использует обход периметра. GAF (Geographic Adaptive Fidelity) делит область на виртуальные квадраты и в каждом активирует минимальное количество узлов для маршрутизации, переводя остальные в спящий режим для экономии энергии. GEAR (Geographic and Energy Aware Routing) учитывает не только расстояние, но и остаточную энергию при выборе следующего узла.

Отдельную категорию составляют протоколы, специально разработанные с учётом требований безопасности. INSENS (Intrusion-tolerant routing in wireless SENSor networks) обеспечивает устойчивость к скомпрометированным узлам путём построения избыточных маршрутов через доверенную базовую станцию. SEEM (Secure and Energy-Efficient Multipath routing) сочетает многопутевую маршрутизацию с криптографической аутентификацией. SecRoute использует механизм оценки доверия для исключения потенциально скомпрометированных узлов из маршрутов.

## 5.2 Сравнительная оценка протоколов

Для систематического сравнения протоколов маршрутизации БСС с точки зрения обеспечения киберустойчивости выделим следующие критерии оценки: энергоэффективность, масштабируемость, поддержка QoS, устойчивость к атакам, адаптивность к изменениям топологии и сложность реализации.

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика основных протоколов маршрутизации БСС по выделенным критериям. Оценки приведены по трёхбалльной шкале: Н (низкая), С (средняя), В (высокая).

Таблица 1 — Сравнительный анализ протоколов маршрутизации БСС

| Протокол | Тип | Энерго- эффект. | Масштаб. | QoS | Устойч. к атакам | Адаптивн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIN | Плоский | С | Н | Н | Н | С |
| Directed Diffusion | Плоский | С | С | Н | Н | С |
| LEACH | Иерарх. | В | С | Н | Н | С |
| TEEN | Иерарх. | В | С | С | Н | С |
| PEGASIS | Иерарх. | В | Н | Н | Н | Н |
| GPSR | Геогр. | С | В | Н | Н | В |
| SPEED | QoS | С | С | В | Н | В |
| INSENS | Безоп. | С | С | Н | В | С |
| SecRoute | Безоп. | С | С | С | В | В |

Анализ таблицы позволяет выделить несколько закономерностей. Классические плоские и иерархические протоколы (SPIN, Directed Diffusion, LEACH, PEGASIS) были разработаны с фокусом на энергоэффективность и не обеспечивают защиту от атак. Протоколы с поддержкой QoS (SPEED) обеспечивают гарантии задержки, но также не предусматривают механизмов безопасности. Специализированные безопасные протоколы (INSENS, SecRoute) обеспечивают устойчивость к атакам, но за счёт дополнительных накладных расходов на криптографические операции и поддержание системы доверия.

Ни один из рассмотренных протоколов не обеспечивает одновременно высокие показатели по всем критериям, что подтверждает необходимость многокритериального подхода к проектированию протоколов маршрутизации для БСС. Перспективным направлением является разработка протоколов, интегрирующих энергоэффективную маршрутизацию с механизмами оценки доверия и облегчёнными IDS.

С точки зрения киберустойчивости наиболее перспективными являются гибридные подходы, сочетающие иерархическую организацию (для снижения энергопотребления и обеспечения масштабируемости) с механизмами репутации и доверия (для обнаружения и изоляции скомпрометированных узлов). Кластерные протоколы с ротацией головных узлов и интеграцией IDS на уровне головного узла представляют собой архитектуру, способную обеспечить баланс между производительностью, энергоэффективностью и безопасностью.

Протоколы маршрутизации следующего поколения для БСС должны обеспечивать: многокритериальную оптимизацию маршрутов с учётом энергии, QoS и безопасности; встроенные механизмы обнаружения аномалий с минимальными накладными расходами; адаптивность к динамически изменяющимся условиям и угрозам; поддержку гетерогенных типов трафика; масштабируемость для сетей из тысяч узлов. Достижение этих целей требует междисциплинарного подхода, объединяющего достижения теории графов, оптимизации, машинного обучения и криптографии.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе проведено исследование современных протоколов динамической маршрутизации для обеспечения киберустойчивости беспроводных сенсорных сетей. Рассмотрены основные аспекты проблемы: от архитектурных особенностей БСС и влияния ресурсных ограничений на маршрутизацию до современных подходов к многокритериальной оптимизации и обнаружению вторжений.

Установлено, что динамическая маршрутизация играет ключевую роль в обеспечении функционирования БСС, а её эффективность определяется балансом между энергоэффективностью, качеством обслуживания и устойчивостью к атакам. Показано, что время жизни маршрута является критическим параметром, определяемым двумя основными факторами: остаточной энергией узлов и типом передаваемого трафика. Для мультимедийных приложений (видеонаблюдение) требуется одновременный учёт параметров QoS (задержка, потери пакетов) и времени жизни, что формирует задачу многокритериальной оптимизации.

Анализ проблем безопасности показал, что БСС подвержены широкому спектру атак на протоколы маршрутизации, включая атаки типа «чёрная дыра», «червоточина», sinkhole, Sybil и атаки на истощение энергии. Эволюция угроз приводит к появлению комбинированных и адаптивных атак, что требует перехода от статических моделей защиты к адаптивным системам. Проблемы перегрузки отдельных узлов и необходимость балансировки нагрузки тесно связаны с вопросами киберустойчивости.

Исследование подходов к многокритериальной маршрутизации выявило три основных направления: свёртка критериев с использованием классических алгоритмов (Дейкстра, Флойд-Уоршелл), эволюционные и метаэвристические методы (NSGA-II, ACO, PSO), а также подходы на основе машинного обучения (обучение с подкреплением, федеративное обучение). Каждый из подходов имеет свои преимущества и ограничения, связанные с вычислительной сложностью и требованиями к ресурсам сенсорных узлов.

Адаптация систем обнаружения вторжений для БСС требует разработки специализированных облегчённых алгоритмов, способных функционировать при минимальных вычислительных и энергетических затратах. Обнаружение аномалий, основанное на анализе поведения узлов (объём трафика, паттерны передачи, скорость расходования энергии), является наиболее перспективным подходом для БСС, поскольку не требует хранения баз сигнатур и способно выявлять ранее неизвестные атаки.

Сравнительный анализ существующих протоколов маршрутизации показал, что ни один из рассмотренных протоколов не обеспечивает одновременно высокие показатели по всем критериям оценки. Классические протоколы оптимизируют энергоэффективность, но не обеспечивают защиту от атак. Безопасные протоколы обеспечивают устойчивость, но за счёт дополнительных накладных расходов. Перспективным направлением является разработка гибридных протоколов, интегрирующих иерархическую организацию, многокритериальную оптимизацию, механизмы доверия и облегчённые IDS.

Результаты исследования могут быть использованы при проектировании протоколов маршрутизации для критических приложений БСС, где требуется обеспечение одновременно энергоэффективности, качества обслуживания и киберустойчивости. Дальнейшие исследования целесообразно направить на разработку и экспериментальную оценку протоколов, интегрирующих методы машинного обучения для адаптивной маршрутизации и обнаружения вторжений в условиях ресурсных ограничений сенсорных узлов.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Баскаков, С. С. Энергоэффективные протоколы маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях / С. С. Баскаков, А. В. Пролетарский // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. — 2016. — Т. 10, № 11. — С. 21–27.

2. Вишневский, В. М. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В. М. Вишневский, А. И. Ляхов, С. Л. Портной, И. В. Шахнович. — М. : Техносфера, 2005. — 592 с.

3. Воротницкий, Ю. И. QoS маршрутизация в сенсорных сетях / Ю. И. Воротницкий, К. С. Шпак // Компьютерные технологии и анализ данных (CTDA'2022) : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21–22 сент. 2022 г. — Минск : РИВШ, 2022. — С. 185–187.

4. Гольдштейн, Б. С. Сети связи : учебник / Б. С. Гольдштейн, Н. А. Соколов, Г. Г. Яновский. — СПб. : БХВ-Петербург, 2014. — 400 с.

5. Евсин, В. А. Разработка модуля оптимального размещения информационных ресурсов на узлах вычислительной сети: описание реализуемых методов и структур данных / В. А. Евсин, Н. А. Тихонов, С. П. Воробьёв // Инженерный вестник Дона. — 2019. — № 1. — С. 1–12.

6. Кормен, Т. Алгоритмы: построение и анализ / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. — 3-е изд. — М. : Вильямс, 2013. — 1328 с.

7. Кучерявый, А. Е. Самоорганизующиеся сети / А. Е. Кучерявый, А. В. Прокопьев, Е. А. Кучерявый. — СПб. : Любавич, 2011. — 312 с.

8. Лихачёв, А. М. Кластерные протоколы маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях / А. М. Лихачёв, П. А. Уланов // Информационные технологии и системы. — 2020. — № 2. — С. 128–135.

9. Листопад, Н. И. Маршрутизация в мультисервисных сетях телекоммуникаций на основе модифицированного алгоритма Дейкстры / Н. И. Листопад, Ю. И. Воротницкий, А. А. Хайдер // Вестник БГУ. Серия 1. — 2015. — № 1. — С. 70–76.

10. Ломакина, Л. С. Многокритериальная оптимизация маршрутов в телекоммуникационных сетях / Л. С. Ломакина // Вестник Воронежского государственного технического университета. — 2019. — Т. 15, № 3. — С. 64–71.

11. Макаренко, С. И. Информационная безопасность : учебное пособие / С. И. Макаренко. — Ставрополь : СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009. — 372 с.

12. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 5-е изд. — СПб. : Питер, 2016. — 992 с.

13. Росляков, А. В. Интернет вещей / А. В. Росляков, С. В. Ваняшин, А. Ю. Гребешков. — Самара : ПГУТИ, 2015. — 200 с.

14. Савенко, О. С. Методы обнаружения аномалий в беспроводных сенсорных сетях / О. С. Савенко, С. М. Лосев // Проблемы информационных технологий. — 2017. — № 1 (21). — С. 75–82.

15. Таненбаум, Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. — 5-е изд. — СПб. : Питер, 2012. — 960 с.

16. Шелухин, О. И. Обнаружение вторжений в компьютерные сети (сетевые аномалии) / О. И. Шелухин, Д. Ж. Сакалема, А. С. Филинова. — М. : Горячая линия — Телеком, 2013. — 220 с.

17. Шпак, К. С. Оптимальная маршрутизация в мультисервисных компьютерных сетях с учётом требований качества обслуживания / К. С. Шпак // Информационные радиосистемы и радиотехнологии — 2020 : материалы науч.-техн. конф. — Минск : БГУИР, 2020. — С. 218–219.

18. Ярмолик, С. Н. Методы маршрутизации в компьютерных сетях / С. Н. Ярмолик // Доклады БГУИР. — 2018. — № 7 (117). — С. 46–52.

19. Akyildiz, I. F. Wireless sensor networks: a survey / I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci // Computer Networks. — 2002. — Vol. 38, No. 4. — P. 393–422.

20. Heinzelman, W. R. Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks / W. R. Heinzelman, A. Chandrakasan, H. Balakrishnan // Proc. of the 33rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences. — 2000. — P. 1–10.

21. Karlof, C. Secure routing in wireless sensor networks: attacks and countermeasures / C. Karlof, D. Wagner // Ad Hoc Networks. — 2003. — Vol. 1, No. 2–3. — P. 293–315.

22. Karp, B. GPSR: greedy perimeter stateless routing for wireless networks / B. Karp, H. T. Kung // Proc. of ACM MobiCom. — 2000. — P. 243–254.

23. Perrig, A. Security in wireless sensor networks / A. Perrig, J. Stankovic, D. Wagner // Communications of the ACM. — 2004. — Vol. 47, No. 6. — P. 53–57.

24. Singh, S. K. A survey on successors of LEACH protocol / S. K. Singh, P. Kumar, J. P. Singh // IEEE Access. — 2017. — Vol. 5. — P. 4298–4328.