ДОКЛАД

к курсовой работе на тему:
«Современные протоколы динамической маршрутизации
для обеспечения киберустойчивости беспроводных сенсорных сетей»

[Слайд 1]

Уважаемые члены комиссии, вашему вниманию представляется курсовая работа на тему «Современные протоколы динамической маршрутизации для обеспечения киберустойчивости беспроводных сенсорных сетей».

[Слайд 2]

Беспроводные сенсорные сети находят всё более широкое применение: от промышленного мониторинга и умного города до систем видеонаблюдения и здравоохранения. По прогнозам, к 2027 году количество IoT-устройств превысит 29 миллиардов, значительную часть которых составляют сенсорные узлы.

Ключевая проблема БСС — ограниченность ресурсов узлов: малая вычислительная мощность, небольшая память и, главное, ограниченный запас энергии. Эти ограничения непосредственно влияют на протоколы маршрутизации, от которых зависит надёжность и эффективность передачи данных.

Целью работы является исследование современных протоколов динамической маршрутизации для БСС с точки зрения обеспечения киберустойчивости, а также анализ подходов к многокритериальной маршрутизации и обнаружению вторжений в сенсорных сетях.

[Слайд 3]

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1) исследовать роль динамической маршрутизации в БСС и специфику её реализации в условиях ресурсных ограничений;

2) проанализировать проблемы безопасности и киберустойчивости, связанные с энергетическим дефицитом, типами трафика и перегрузкой узлов;

3) рассмотреть подходы к многокритериальной маршрутизации;

4) исследовать возможности адаптации систем обнаружения вторжений для БСС;

5) провести сравнительный анализ существующих протоколов маршрутизации.

[Слайд 4]

Беспроводная сенсорная сеть — это распределённая самоорганизующаяся система из множества автономных узлов с датчиками, микроконтроллером, приёмопередатчиком и батареей. Основной поток данных направлен от сенсорных узлов к базовой станции через промежуточные узлы.

Энергопотребление узла определяется тремя компонентами: работа датчиков, обработка данных и передача по радиоканалу. Передача одного бита потребляет в 1000–3000 раз больше энергии, чем одна операция процессора. Поэтому время жизни маршрута становится критическим параметром и определяется двумя факторами: остаточной энергией узлов и типом передаваемого трафика.

[Слайд 5]

БСС подвержены широкому спектру атак. На сетевом уровне выделяются: атака «чёрная дыра» — скомпрометированный узел привлекает и отбрасывает трафик; «червоточина» — два удалённых узла создают скрытый канал, искажая топологию; Sybil-атака — узел выдаёт себя за множество узлов; а также атаки на истощение энергии, которые эксплуатируют протоколы маршрутизации для создания циклических маршрутов.

Эволюция угроз приводит к появлению комбинированных атак, одновременно воздействующих на несколько уровней сетевого стека. Атаки с использованием машинного обучения способны адаптироваться к работе систем защиты, минимизируя вероятность обнаружения.

[Слайд 6]

Современные приложения БСС, особенно видеонаблюдение, требуют обеспечения качества обслуживания: допустимой задержки, минимальных потерь пакетов, гарантированной пропускной способности. При этом маршрутизация должна одновременно максимизировать время жизни сети, что создаёт конфликт критериев.

Проблема перегрузки узлов вблизи базовой станции — так называемый «эффект воронки» — решается через многопутевую маршрутизацию, использование избыточных шлюзов и адаптивную балансировку нагрузки. Связь с киберустойчивостью: равномерное распределение нагрузки повышает устойчивость к отказам, а перегрузка может быть целью целенаправленных атак типа flooding.

[Слайд 7]

Задача маршрутизации в БСС является многокритериальной: необходимо одновременно оптимизировать время жизни маршрута, задержку, надёжность, энергоэффективность и безопасность. Основные подходы:

Первый — свёртка критериев: из вектора критериев формируется единый скалярный показатель через взвешенное суммирование, после чего применяются классические алгоритмы Дейкстры или Флойда-Уоршелла.

Второй — эволюционные алгоритмы: NSGA-II, муравьиной колонии, роя частиц — позволяют находить множество Парето-оптимальных решений.

Третий — методы машинного обучения: обучение с подкреплением позволяет узлам адаптивно выбирать маршруты, а федеративное обучение обеспечивает распределённое обучение без централизованного сбора данных.

[Слайд 8]

Классические системы обнаружения вторжений не могут быть напрямую перенесены в БСС из-за ресурсных ограничений. Для сенсорных сетей разработаны специализированные облегчённые архитектуры: распределённая (агенты на каждом узле), иерархическая (анализ на уровне кластера) и мобильная (перемещающиеся агенты).

Обнаружение аномалий является предпочтительным подходом для БСС. Оно основано на двух принципах: анализ поведения и сравнение с моделью нормы. Ключевые метрики: объём трафика, паттерн передачи, скорость расходования энергии, стабильность маршрутов. Применяются облегчённые статистические тесты — CUSUM и EWMA — способные работать на микроконтроллерах с минимальными затратами.

[Слайд 9]

В работе проведён сравнительный анализ протоколов маршрутизации БСС по шести критериям: энергоэффективность, масштабируемость, поддержка QoS, устойчивость к атакам, адаптивность и сложность реализации.

Классические протоколы — SPIN, LEACH, PEGASIS — оптимизируют энергоэффективность, но не обеспечивают защиту от атак. Протоколы с поддержкой QoS — SPEED — гарантируют задержку, но без механизмов безопасности. Специализированные протоколы — INSENS, SecRoute — обеспечивают устойчивость к атакам за счёт дополнительных накладных расходов. Ни один протокол не обеспечивает одновременно высокие показатели по всем критериям.

[Слайд 10]

Подводя итоги, можно выделить следующие основные результаты работы.

Установлено, что время жизни маршрута является критическим параметром, определяемым остаточной энергией узлов и типом трафика. Для мультимедийных приложений необходим одновременный учёт QoS и времени жизни, что формирует задачу многокритериальной оптимизации.

Показано, что обнаружение аномалий на основе анализа поведения является наиболее перспективным подходом к обеспечению безопасности БСС, поскольку не требует значительных ресурсов и способно выявлять ранее неизвестные атаки.

Перспективным направлением является разработка гибридных протоколов, интегрирующих иерархическую организацию, многокритериальную оптимизацию, механизмы доверия и облегчённые IDS.

[Слайд 11]

Доклад окончен. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы.